Communication protocol

(BDR-220H/420H)

History

| Date | Version | Description | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-11-18 | 0.1 | 초안 작성 |  |
| 2020-11-19 | 0.2 | 1. DELETE, GET 메소드에는 페이로드를 포함할 수 없는데 페이로드를 요구하는 프로토콜 수정. (녹화 인스턴스 삭제, FTP 작업 삭제, FTP 작업 조회) 2. ftp-upload 관련 리소스가 directories 리소스 아래에 있던 것을 record 바로 아래에 있도록 수정 3. ftp-upload 파라미터에 인코딩 추가 4. ftp 업로드 결과 로그 조회 추가 |  |
| 2021-02-01 | 0.3 | ftp 업로드 프로토콜에 업로드 파일명을 직접 지정 가능하도록 파라메터 추가 |  |
| 2021-02-03 | 0.4 | ftp 업로드 프로토콜에 ftp 서버와 관련된 파라미터 생략 시 프로그램에 지정된 기본값으로 동작하도록 수정 |  |
| 2021-02-18 | 0.5 | 1. ftp 업로드 조회 프로토콜에 id를 이용한 조회 기능 추가 2. 녹화 종료 후 자동 FTP 업로드 시 자동으로 추가된 FTP 작업의 Id를 반환하도록 추가 3. 녹화 종료 후 녹화된 파일의 실제 드라이브의 로컬 경로를 반환하도록 추가. |  |
| 2021-02-23 | 0.6 | 1. 녹화 대상 조회/변경 추가 |  |
| 2021-02-25 | 0.7 | 1. 녹화 대상 변경 메소드에 POST도 추가 |  |

BON ELECTRO-TELECOM INC.

1. 개요

본 문서에서는 BDR-220H/420H제어를 위한 Rest API 를 정의한다.

HTTP Request메시지는 Client에서 BDR-220H/420H방향으로만 흐른다.

BDR-220H/420H는 HTTP Request를 수신하면 그것에 대한 HTTP Response를 보낸다.

2. 통신 프로세스

* 메시지 타입

1) HTTP Request

- 통신 방향: Client -> BDR-220H/420H (본체)

- Content-Type: application/json

- Content Charset: UTF-8

2) HTTP Response

- 통신 방향: BDR-220H/420H (본체) -> Client

- Content-Type: application/json

- Content Charset: UTF-8

* 통신 프로세스

HTTP Request

(GET, POST, PUT, DELETE)

BDR-220H/420H

Client

HTTP Response

(JSON)

* BDR-220H/420H API URI

http://<BDR_IP_ADDRESS>:80/api/<resource>

3. API Command 정의

3.1 API Command List (1)

| Resource | Method | Description |
| --- | --- | --- |
| /record | POST | 녹화 인스턴스 생성 (새 녹화 시작) |
| /record | GET | 녹화 인스턴스 상태 조회 (상태, 시간) |
| /record | PUT | 녹화 인스턴스 상태 변경 (일시정지 / 재개) |
| /record | DELETE | 녹화 인스턴스 삭제 (녹화 중지) |
| /record/target | GET | 녹화 대상 조회 |
| /record/target | PUT | 녹화 대상 변경 |
| /record/directories | GET | 녹화된 폴더 목록 조회 |
| /record/directories/{directory_name} | GET | 해당 녹화된 폴더의 녹화 정보 조회 |
| /record/directories/{directory_name} | DELETE | 해당 녹화된 폴더 삭제 |
| /record/ftp-upload | GET | FTP 업로드 큐 상태 조회 |
| /record/ftp-upload | POST | 녹화 폴더 FTP 업로드 작업을 큐에 추가 |
| /record/ftp-upload/{id} | DELETE | FTP 업로드 큐에 있는 작업 삭제 |
| /record/ftp-upload/completed | GET | FTP 업로드 결과 로그 조회 |
| /stream | POST | 스트리밍 인스턴스 생성 (새 스트리밍 시작) |
| /stream | GET | 스트리밍 인스턴스 상태 조회 (상태, 시간) |
| /stream | PUT | 스트리밍 인스턴스 상태 변경 (일시정지 / 재개) |
| /stream | DELETE | 스트리밍 인스턴스 삭제 (스트리밍 중지) |
| /cameras | GET | 연결 가능한 카메라 개수 조회 |
| /cameras/{camera_index}/control/ptz | PUT | 카메라 PTZ 제어 |
| /pip/select | GET | 선택된 PIP 조회 |
| /pip/select | PUT | 선택된 PIP 변경 |
| /pip/effect | GET | PIP 전환 효과 조회 |
| /pip/effect | PUT | PIP 전환 효과 변경 |

Table 3.1 API Command List (1)

3. API Command 정의

3.1 API Command List (2)

| Resource | Method | Description |
| --- | --- | --- |
| /version | GET | 프로그램, 하드웨어 버전 조회 |
| /out/select | GET | 선택된 출력 소스 조회 |
| /out/select | PUT | 선택된 출력 소스 변경 |
| /out/effect/category | GET | 선택된 전환 효과 타입 조회 |
| /out/effect/category | PUT | 선택된 전환 효과 타입 변경 |
| /out/effect/wipe | GET | 선택된 WIPE 효과 조회 |
| /out/effect/wipe | PUT | 선택된 WIPE 효과 변경 |
| /out/effect/speed | GET | 선택된 효과 속도 조회 |
| /out/effect/speed | PUT | 선택된 효과 속도 변경 |
| /out/format | GET | 선택된 출력 포맷 조회 |
| /out/format | PUT | 선택된 출력 포맷 변경 |

Table 3.1 API Command List (2)

3.2 API Command 상세

녹화 인스턴스 생성 (녹화 시작)

새 녹화 인스턴스를 생성합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹화가 시작되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다. 녹화 인스턴스는 하나만 존재할 수 있습니다.

HTTP

POST http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| title | string | null | 해당 녹화의 대제목을 지정합니다. |

Request 예제:

{

“title”: “테스트 녹화”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| record_name | string | 새로 생성된 녹화 인스턴스의 이름 입니다. |

Response 예제:

{

“name”:”녹화_201012_0000 (테스트 녹화)”

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 인스턴스 상태 조회 (녹화 상태 조회)

현재 녹화 상태를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| state | string | 녹화 상태 (“start”, “pause”, “stop”) |
| record_name | string | 녹화 인스턴스의 이름 (디렉토리 이름) |
| record_time | number | 녹화된 시간(초) |

Response 예제:

{

“state”:”start”,

“record_name”:”녹화_201111_0000”,

“record_time”:1482

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 인스턴스 상태 변경 (녹화 일시정지, 재개)

현재 진행중인 녹화 상태를 일시정지하거나 재개합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹화가 일시정지되거나 재개되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| state | string | “start” | 녹화를 일시정지하거나 재개합니다. |

Request 예제:

{

“state”: “pause”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| state | string | 요청 처리 후 녹화 상태 |

Response 예제:

{

“state”:”pause”

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 인스턴스 삭제 (녹화 중지)

현재 진행중인 녹화를 중지하고 녹화를 마무리합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹화가 중지되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

DELETE http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| name | string | 중지된 녹화 인스턴스의 이름 입니다. (디렉토리 이름) |
| ftp_upload_id | string | 녹화 종료 후 자동 FTP 업로드 작업에 추가된 작업 Id 입니다. |
| local_file_path_ch1 | string | Ch1 녹화 파일 경로 |
| local_file_path_ch2 | string | Ch2 녹화 파일 경로 |
| local_file_path_ch3 | string | Ch3 녹화 파일 경로 |
| local_file_path_ch4 | string | Ch4 녹화 파일 경로 |
| local_file_path_out | string | Out 녹화 파일 경로 |

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

Response 예제:

{

“name": "녹화_210218_0002",

"ftp_upload_id": “0f374385-a11c-4ead-a8db-ae84d75a809e”,

"local_file_path_ch1": null,

"local_file_path_ch2": null,

"local_file_path_ch3": null,

"local_file_path_ch4": null,

local_file_path_out": "D:\\녹화_210218_0002\\OUT\\OUT.mp4"

}

3.2 API Command 상세

녹화 대상 조회

현재 녹화 대상을 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹대 대상이 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/target

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| ch1 | boolean | CH1 녹화 선택 상태 |
| ch2 | boolean | CH2 녹화 선택 상태 |
| ch3 | boolean | CH3 녹화 선택 상태 |
| ch4 | boolean | CH4 녹화 선택 상태 |
| out | boolean | OUT 녹화 선택 상태 |

Response 예제:

{

“ch1”:false,

“ch2”:false,

“ch3”:false,

“ch4”:false,

“out”:true

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 대상 변경

현재 선택된 녹화 대상을 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹화 대상이 변경되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/target POST http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/target

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ch1 | boolean | false | CH1 녹화 선택 상태 |
| ch2 | boolean | false | CH2 녹화 선택 상태 |
| ch3 | boolean | false | CH3 녹화 선택 상태 |
| ch4 | boolean | false | CH4 녹화 선택 상태 |
| out | boolean | false | OUT 녹화 선택 상태 |

Request 예제:

{

“ch1”: true,

“ch2”: true,

“ch3”: false,

“ch4”: false,

“out”: false

}

Response

200 OK (Request parameters와 동일한 형식으로 현재 설정된 녹화 대상 상태 반환)

| 400 BadRequest, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화된 폴더 목록 조회

녹화된 폴더 목록 리스트를 요청합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 목록이 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/directories

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| directories | string array | 녹화된 폴더 이름 배열 |

Response 예제:

{

“directories”: ["녹화_201111_0001 (테스트)","녹화_201111_0000 (테스트)", "녹화_201110_0000"]

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화된 폴더 정보 조회

녹화 폴더 이름을 이용하여 해당 녹화 폴더의 녹화 정보를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 정보가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/directories/{directory_name}

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| start_time | string | 녹화가 시작된 시간 |
| end_time | string | 녹화가 종료된 시간 |
| title | string | 녹화 시작 시 입력한 title |
| channels | string array | 녹화된 채널 배열 |

Response 예제:

{

“start_time”: “2020_11_11_05:51:31”,

“end_time”:”2020_11_11_16:24:52”,

”title”:”테스트”,

“channels”: [“ch1”, “ch2”, “out”]

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화된 폴더 삭제

녹화 폴더 이름을 이용하여 해당 녹화 폴더를 삭제합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 녹화 폴더가 삭제되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

DELETE http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/directories/{directory_name}

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| name | string | 삭제된 녹화 폴더 이름 |

Response 예제:

{

“name”: "녹화_201111_0001 (테스트)"

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 폴더 FTP 업로드 작업 생성

해당 녹화 폴더를 FTP 프로토콜을 이용하여 업로드 요청을 합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 FTP 업로드 요청이 성공하면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

POST http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| name | string | null | 업로드를 원하는 녹화 폴더의 이름 |
| ftp_overwrite | boolean | false | ftp 서버에 이미 해당 파일이나 폴더가 존재하면 덮어쓰려고 시도합니다. |
| ftp_account | string | 프로그램 설정값 | 업로드 할 ftp 서버의 계정 |
| ftp_password | string | 프로그램 설정값 | 업로드 할 ftp 서버의 비밀번호 |
| ftp_hostname | string | 프로그램 설정값 | 업로드 할 ftp 서버의 주소 (하위 디렉터리 포함) |
| ftp_encoding | string | 프로그램 설정값 | FTP 서버 텍스트 인코딩 “ascii”, “utf-8”, “utf-16”, “utf-32” |
| ftp_upload_file_type | string | 프로그램 설정값 | 원본 녹화 폴더 전체를 업로드 “all”, “separate_all” 특정 채널의 파일만 업로드 “ch1”, “ch2”, “ch3”, “ch4”, “out” |
| ftp_upload_file_name | string | null | 이 파라메터를 지정하면 ftp 서버로 폴더(“all”) 또는 파일 업로드 시 지정된 폴더명 또는 파일명으로 FTP 서버로 업로드 합니다. 지정하지 않거나 비어있거나 null 이면 자동으로 지정하여 업로드 합니다. |

Request 예제:

{ // 폴더 전체 업로드 예제

“name”:”녹화_201111_0001 (테스트)”,

“ftp_overwrite”:true, “ftp_account”:”bon”, “ftp_password”:”testtest123”,

“ftp_hostname:”ftp://192.168.200.31/bdr/record/”,

“ftp_upload_file_type”:”all”,

“ftp_encoding”:”utf-8” }

{ // 1번 입력에 대한 녹화 파일만 업로드 예제

“name:”녹화_201111_0001 (테스트)”,

“ftp_overwrite”:true, “ftp_account”:”bon”, “ftp_password”:”testtest123”,’

“ftp_hostname:”ftp://192.168.200.31/bdr/record/”,

“ftp_upload_file_type”:”ch1”,

“ftp_encoding”:”utf-8” }

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| name | string | 업로드 요청한 녹화 폴더 이름 |
| ftp_upload_file_type | string | 업로드 범위 |
| order | integer | 업로드 차례 (낮을수록 먼저 업로드 작업이 진행됩니다) |
| id | string | 생성된 작업의 id (작업들간에 id는 겹치지 않으며 유일한 값입니다. 작업의 삭제 등에 사용됩니다) |
| created_time | string | 작업이 생성된 시간 |

Response 예제:

{

“name”: "녹화_201111_0001 (테스트)",

“ftp_upload_file_type”:”all”,

“order”:0,

“id”:”xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx”

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 폴더 FTP 업로드 상태 조회

현재 녹화 폴더 FTP 업로드 작업의 상태를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 정보가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload/{id}

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| name | string | 업로드 요청한 녹화 폴더 이름 |
| ftp_upload_file_type | string | 업로드 범위 |
| order | integer | 업로드 차례 (낮을수록 먼저 업로드 작업이 진행됩니다) |
| id | string | 조회된 작업의 id (작업들간에 id는 겹치지 않으며 유일한 값입니다. 작업의 삭제 등에 사용됩니다) |
| created_time | String | 업로드 작업이 생성된 시간 |

위 정보가 “works” 라는 데이터 이름을 가진 배열로 여러 개 반환됩니다.

(id를 직접 지정하여 조회 시 배열이 아닌 위 데이터 한 개만 반환 됩니다.)

Response 예제:

{

“works”:[

{“name”: "녹화_201111_0000", “ftp_upload_file_type”:”all”, “order”:0, “id”:”x-x-x-x”,created_time:””},

{“name”: "녹화_201111_0001", “ftp_upload_file_type”:”ch1”, “order”:1, “id”:” x-x-x-x” ,created_time:””},

]

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 폴더 FTP 업로드 작업 삭제

현재 녹화 폴더 FTP 업로드 요청된 작업을 삭제합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 정보가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

DELETE http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload/{id}

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| id | string | 삭제된 작업의 id |

Response 예제:

{

“id”:” x-x-x-x”

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

녹화 폴더 FTP 업로드 결과 로그 조회

녹화 폴더 FTP 업로드 작업의 결과를 조회합니다. 결과는 최대 100개까지 저장이 되며, 100개가 넘어가게 되면 오래된 결과부터 자동으로 삭제됩니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 정보가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload/completed GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/record/ftp-upload/completed/{id}

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| name | string | 업로드 요청한 녹화 폴더 이름 |
| ftp_upload_file_type | string | 업로드 범위 |
| id | string | 작업의 id |
| created_time | string | 업로드 작업이 생성된 시간 |
| completed_time | string | 업로드 작업이 완료된 시간 |
| is_success | boolean | 업로드 작업이 성공 여부 |
| message | string | 업로드 결과에 대한 정보 메시지 |

위 정보가 “works” 라는 데이터 이름을 가진 배열로 여러 개 반환됩니다.

(id를 직접 지정하여 조회 시 배열이 아닌 위 데이터 한 개만 반환 됩니다.)

Response 예제:

{

“works”:[

{“name”: "녹화_201111_0000", “ftp_upload_file_type”:”all”, “order”:0, “id”:”x-x-x-x”, “created_time:”2020_11_11_11:11:11”, ”completed_time”:” 2020_11_11_11:22:11”, ”is_success”:true,”message”:””}

]

}

| 401 Unauthorized, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

스트리밍 인스턴스 생성 (스트리밍 시작)

새 스트리밍 인스턴스를 생성합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 스트리밍이 시작되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

POST http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/stream

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| url | string | 프로그램에서 설정 된 값 | 스트리밍 할 URL 서버 주소 |

Request 예제:

{

“url”: “rtmp://worg2.cdn.cloudn.co.kr/bon/sing3”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| url | string | 새로 생성된 스트리밍 인스턴스의 URL 주소 입니다. |

Response 예제:

{

“url”:” rtmp://worg2.cdn.cloudn.co.kr/bon/sing3”

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

스트리밍 인스턴스 상태 조회 (스트리밍 상태 조회)

현재 스트리밍 상태를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/stream

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| state | string | 스트리밍 상태 (“start”, “pause”, “stop”) |
| url | string | URL 주소 |
| stream_time | integer | 스트리밍된 시간(초) |

Response 예제:

{

“state”:”start”,

“url”:” rtmp://worg2.cdn.cloudn.co.kr/bon/sing3”,

“stream_time”:1482

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

스트리밍 인스턴스 상태 변경 (스트리밍 일시정지, 재개)

현재 진행중인 스트리밍 상태를 일시정지하거나 재개합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 스트리밍이 일시정지되거나 재개되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/stream

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| state | string | “start” | 스트리밍을 일시정지하거나 재개합니다. |

Request 예제:

{

“state”: “pause”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| state | string | 요청 처리 후 스트리밍 상태 |

Response 예제:

{

“state”:”pause”

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

스트리밍 인스턴스 삭제 (스트리밍 중지)

현재 진행중인 녹화를 중지하고 녹화를 마무리합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 스트리밍이 중지되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

DELETE http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/stream

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| url | string | 스트리밍 했던 URL 주소 |

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

연결 가능한 카메라 개수 조회

연결 가능한 카메라의 개수를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/cameras

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| count | integer | 카메라의 개수 |

Response 예제:

{

“count”:4

}

| 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

카메라 PTZ 제어

해당 카메라 채널의 시리얼 포트를 이용하여 카메라를 제어합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 카메라 제어가 되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/cameras/{camera_index}/control/ptz

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| action | string | null (생략 시 에러) | 카메라 동작 turn-right, turn-left, turn-up, turn-down, turn-stop, zoom-in, zoom-out, zoom-stop |
| id | integer | 1 | 카메라 아이디 (1 ~ 255) |
| speed | float | 0.5 | 카메라 속도 (0.0 ~ 1.0) |

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| action | string | 요청 성공한 action |
| id | integer | 요청 성공한 id |
| speed | float | 요청 성공한 speed |

Request, Response 예제:

{

“action”:”turn-right”,

“id”:1,

“speed”:0.5

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound, 500 InternalServerError |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 PIP 조회

현재 선택되어있는 PIP 프리셋의 인덱스를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/pip/select

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| index | integer | 선택된 PIP의 번호. (0 ~ ) |

Response 예제:

{

“index”:2

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 PIP 변경

현재 선택된 PIP 프리셋을 인덱스를 이용하여 선택 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/pip/select

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| index | integer | -1 | PIP 프리셋 인덱스 |

Request 예제:

{

“index”: 2

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| index | integer | 변경 요청 성공한 PIP 프리셋 인덱스 |

Response 예제:

{

“index”:2

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

PIP 전환 효과 조회

현재 선택되어있는 PIP 전환 효과를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/pip/effect

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| effect | string | 선택된 효과 “cut”, “fade” |

Response 예제:

{

“effect”:”fade”

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

PIP 전환 효과 변경

현재 선택되어 있는 PIP 전환 효과를 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/pip/effect

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| effect | string | null | PIP 전환 효과 “cut”, “fade” |

Request 예제:

{

“effect”: “fade”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| effect | string | 변경 요청 성공한 PIP 전환 효과 “cut”, “fade” |

Response 예제:

{

“effect”:”fade”

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 출력 소스 조회

현재 선택되어있는 출력 소스를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/select

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| channel | string | 선택된 소스 “ch1”, “ch2”, “ch3”, “ch4”, “pip”, “play” |

Response 예제:

{

“channel”:”ch3”

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 출력 소스 변경

현재 선택되어 있는 PIP 전환 효과를 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/select

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| channel | string | null | 소스 (채널) “ch1”, “ch2”, “ch3”, “ch4”, “pip”, “play” |

Request 예제:

{

“channel”: “ch2”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| channel | string | 변경 요청 성공한 출력 소스 “ch1”, “ch2”, “ch3”, “ch4”, “pip”, “play” |

Response 예제:

{

“channel”:”ch2”

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 출력 전환 효과 타입 조회

현재 선택되어있는 출력 전환 효과 타입을 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/category

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| category | string | 선택된 출력 전환 효과 타입 “cut”, “fade”, “ftb”, “wipe” |

Response 예제:

{

“category”:”wipe”

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 출력 전환 효과 타입 변경

현재 선택되어있는 출력 전환 효과 타입을 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/category

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| category | string | null | 출력 전환 효과 타입 “cut”, “fade”, “ftb”, “wipe” |

Request 예제:

{

“category”: “wipe”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| category | string | 변경 요청 성공한 출력 전환 효과 타입 “cut”, “fade”, “ftb”, “wipe” |

Response 예제:

{

“category”:”wipe”

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 WIPE 효과 조회

현재 선택되어있는 출력 WIPE 효과를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/wipe

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| count | integer | 전체 WIPE 효과 개수 |
| index | integer | 선택된 WIPE 효과 인덱스 |

Response 예제:

{

“count”:40,

“index”:5

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

선택된 WIPE 효과 변경

현재 선택되어있는 WIPE 효과를 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/wipe

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| index | integer | -1 | WIPE 효과 인덱스 |

Request 예제:

{

“index”: 2

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| index | integer | 변경 요청 성공한 WIPE 효과 인덱스 |

Response 예제:

{

“index”:2

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

출력 전환 효과 속도 조회

현재 선택되어있는 출력 전환 속도를 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/speed

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| speed | string | 전환 효과 속도 “s”, “m”, “f” |

Response 예제:

{

“speed”:”m”

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

출력 전환 효과 속도 변경

현재 선택되어있는 전환 효과 속도를 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/effect/speed

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| speed | string | null | 전환 효과 속도 “s”, “m”, “f” |

Request 예제:

{

“speed”: “m”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| speed | string | 변경 요청 성공한 전환 효과 속도 “s”, “m”, “f” |

Response 예제:

{

“speed”:”m”

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

출력 포맷 조회

현재 선택되어있는 출력 포맷을 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/format

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| format | string | 현재 출력 포맷 “1280x720p”. “1920x1080i”, “1920x1080p” |

Response 예제:

{

“format”:”1920x1080i”

}

| 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

출력 포맷 변경

현재 선택되어있는 출력 포맷을 변경합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되면 200 OK를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

PUT http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/out/format

Request parameters

| Parameter | Type | 생략 시 기본값 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| format | string | null | 출력 포맷 “1280x720p”. “1920x1080i”, “1920x1080p” |

Request 예제:

{

“format”: “1920x1080i”

}

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| format | string | 변경 요청 성공한 출력 포맷 “1280x720p”. “1920x1080i”, “1920x1080p” |

Response 예제:

{

“format”:”1920x1080i”

}

| 400 BadRequest, 404 NotFound |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| error_msg | string | 에러에 대한 설명 |

3.2 API Command 상세

버전 조회

현재 프로그램과 하드웨어의 버전을 조회합니다. 요청이 성공적으로 서버에 전달되어 상태가 조회되면 200 OK 를 반환하며, 요청 처리 중 발생한 오류 메시지는 응답 객체의 error_msg 필드에 나타납니다.

HTTP

GET http://<BDR_IP_ADDRESS>/api/version

Request parameters

없음

Response

| 200 OK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Type | Description |
| sw | string | 프로그램 버전 |
| micom | string | 마이컴 버전 |
| fpga | string | FPGA 버전 |

Response 예제:

{

“sw”:”1.0.12.0”,

“micom”:”13”,

“fpga”:”3E”

}