Communication Protocol

(UNTACT-LECTURE)

History

| Date | Version | Description | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-09-10 | 1.0.31 | 문서 생성 / 통신방법, 포맷 정의 |  |
| 2021-09-14 | 1.0.31 | 프리셋 선택 추가 |  |
| 2021-09-29 | 1.0.34 | 시리얼 제어 설정 추가 / 프로토콜 추가 |  |

BON ELECTRO-TELECOM INC.

1. Protocol

본 문서에서는 UNTACT-LECTURE과 외부 Controller 간의 통신 protocol을 정의한다.

Command메시지는 Controller에서 UNTACT-LECTURE방향으로만 흐른다.

UNTACT-LECTURE는 Command메시지를 수신하면 그것에 대한 Response메시지를 보낸다.

Serial Format은 115200bps, 8N1, no flow control으로 한다.

-  통신 속도	:  115200 bps

-  시작 비트	:  1 bit

-  데이터 비트	:  8 bit

-  패리티 비트	:  없음.

-  정지 비트 	:  1 bit

-  흐름 제어	:  없음

TCP/IP 제어시에는 UNTACT-LECTURE가 Server가 되며 Port는 6060번을 사용

2.2. 메시지 타입과 통신 프로세스

* 메시지 타입

1) Command Message

- 통신 방향: PC, Controller -> UNTACT-LECTURE (본체)

- 보내는 데이터: 스위칭 설정 등의 동작 관련 명령들.

2) Response Message

- 통신 방향: UNTACT-LECTURE (본체) -> PC, Controller

- 보내는 데이터: Command Message에 대한 응답 메시지, 상태 변화에 대한 메시지

* 통신 프로세스

PC, Controller

UNTACT-LECTURE

Command Message

Response Message

2 통신 데이터 형식

1) Command Message (PC, Controller -> UNTACT-LECTURE)

| Length | Fixed Value | Message ID | Cmd | Cmd Property | Data N | Check sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 1 Byte | N Byte | 1 Byte |

- Length: 보내지는 데이터의 총 개수 
(Length 자신을 포함한다. 만약에 Data 가 1 Byte일 경우 Length는 13이 된다. )

- Fixed Value: [0xCD, 0xA9] UNTACT-LECTURE제어용 protocol임을 나타냄.

- Message ID: 0x0000 ~ 0xFFFF. (보낸 메시지에 대한 응답 메시지의 ID가 일치해야 함.)

- Cmd: Command Type. (Table 3.1 참조)

- Cmd Property: Command의 속성을 나타냄. (Set: 0x00, Get: 0x01, Execute: 0x02)

- Data N: Command에 따른 부가 데이터.(없을 수 있음) (3.2 내용 참조)

- Check sum: Check sum 외의 모든 data (Length ~ Data N)를 더한 후 2의 보수를 취한 값.

2) Response Message (UNTACT-LECTURE -> PC, Controller)

| Length | Fixed Value | Message ID | Cmd | Cmd Property | Cmd Status | Data N | Check sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 1 Byte | 1 Byte | N Byte | 1 Byte |

- Length: 보내지는 데이터의 총 개수

- Fixed Value: [0xCD, 0xA9] UNTACT-LECTURE제어용 protocol임을 나타냄.

- Message ID: 0x0000 ~ 0xFFFF. (보낸 메시지에 대한 응답 메시지의 ID가 일치해야 함.)

- Cmd: 요청받은 Command Type. (Table 3.1 참조)

- Cmd Property: Command의 속성을 나타냄. (Set: 0x00, Get: 0x01, Execute: 0x02)

- Cmd Status: (ACK: 0x00, NACK: 0x01)

- Data N: Response Message 세부 내용 참조.

3. Command Message 세부 내용

3.1 Command Type

| Data | Description | Command Type |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 녹화 상태 | Get Only |
| 0x0001 | 녹화 시간 | Get Only |
| 0x0002 | 녹화 스토리지 | Get Only |
| 0x0003 | 스트리밍 상태 | Get Only |
| 0x0004 | 스트리밍 시간 | Get Only |
| 0x0100 | 프리셋 선택 | Get/Set |
| 0x0300 | 오디오 GAIN 설정 | Get/Set |
| 0x0301 | 오디오 MUTE 설정 | Get/Set |
| 0x0302 | 오디오 밸런스 설정 | Get/Set |
| 0x0303 | 오디오 레벨미터 값 | Get Only |
| 0x1000 | 녹화 시작 | Execute Only |
| 0x1001 | 녹화 일시정지 | Execute Only |
| 0x1002 | 녹화 중지 | Execute Only |
| 0x2000 | 스트리밍 시작 | Execute Only |
| 0x2001 | 스트리밍 일시정지 | Execute Only |
| 0x2002 | 스트리밍 중지 | Execute Only |
| 0x1003 | PTZ 좌측으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1004 | PTZ 우측으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1005 | PTZ 상단으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1006 | PTZ 하단으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1007 | PTZ 좌-상으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1008 | PTZ 우-상으로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x1009 | PTZ 좌-하로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x100A | PTZ 우-하로 이동 시작 | Execute Only |
| 0x100B | PTZ 이동 중지 | Execute Only |
| 0x100C | PTZ 줌-인 시작 | Execute Only |
| 0x100D | PTZ 줌-아웃 시작 | Execute Only |
| 0x100E | PTZ 줌 중지 | Execute Only |
| 0x100F | PTZ 홈 | Execute Only |
| 0x1030 | PTZ 프리셋 실행 | Execute Only |
| 0xE000~0xEFFF | Reserved for internal use only |  |
| 0xF000 | System Power Off | Execute Only |
| 0xF001 | System Reset | Execute Only |

Table 3.1 Command Type

3.2 Data Content

녹화 상태 (Command Type: 0x0000, Get Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

Data 1

0x00: 녹화중 0x01: 녹화 일시정지 0x02: 녹화 중지

녹화 시간 (Command Type: 0x0001, Get Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

Data 1 ~ 8 (8 Bytes)

녹화 시간 (초) (Signed Int64)

녹화 스토리지 (Command Type: 0x0002, Get Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

| Data 1 ~ 8 (8 Bytes) | Data 9 ~ 16 (8 Bytes) |
| --- | --- |
| 스토리지 총 용량 (Bytes) (Signed Int64) | 스토리지 사용 가능한 용량 (Bytes) (Signed Int64) |

스트리밍 상태 (Command Type: 0x0003, Get Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

Data 1

0x00: 녹화중 0x01: 녹화 일시정지 0x02: 녹화 중지

스트리밍 시간 (Command Type: 0x0004, Get Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

Data 1 ~ 8 (8 Bytes)

녹화 시간 (초) (Signed Int64)

프리셋 선택 (Command Type: 0x0100, Get/Set)

- 송신

  - Get Command의 경우 송신 데이터 없음

  - Set Command의 경우 수신 데이터와 같음 (Data 1 설정)

- 수신

Data 1

0 – 255: 선택된 프리셋 번호

오디오 GAIN 설정 (Command Type: 0x0300, Get/Set)

- 송신

  - Get Command의 경우 송신 데이터는 (Data 1 설정, Data 2는 제외하고 전송)

  - Set Command의 경우 수신 데이터와 같음

- 수신

| Data 1 | Data 2 |
| --- | --- |
| 0x00: Cam 1 0x01: Cam 2 0x02: Cam 3 (Reserved) 0x03: Cam 4 (Reserved) 0x04: WebCam 0x05: Aux 0x06: PC 0xF0: Output | 0 – 100 (0% ~ 100%) |

오디오 MUTE 설정 (Command Type: 0x0301, Get/Set)

- 송신

  - Get Command의 경우 송신 데이터는 (Data 1 설정, Data 2는 제외하고 전송)

  - Set Command의 경우 수신 데이터와 같음

- 수신

| Data 1 | Data 2 |
| --- | --- |
| 0x00: Cam 1 0x01: Cam 2 0x02: Cam 3 (Reserved) 0x03: Cam 4 (Reserved) 0x04: WebCam 0x05: Aux 0x06: PC 0xF0: Output | 0x00: unmute else: mute |

녹화 시작 (Command Type: 0x1000, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

녹화 일시정지 (Command Type: 0x1001, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

녹화 중지 (Command Type: 0x1002, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

스트리밍 시작 (Command Type: 0x2000, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

스트리밍 일시정지 (Command Type: 0x2001, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

스트리밍 중지 (Command Type: 0x2002, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

PTZ 좌측으로 이동 시작 (Command Type: 0x0300, Execute Only)

- 송신

| Data 1 | Data 2 |
| --- | --- |
| 0 – 255 (Camera ID) | 0 – 255 (Camera Speed) |

- 수신

  - ACK / NACK

시스템 종료 (Command Type: 0xF000, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK

시스템 다시시작 (Command Type: 0xF001, Execute Only)

- 송신

  - 송신 데이터 없음

- 수신

  - ACK / NACK